«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ФЕСТИВАЛЕ КУЗБАССКОГО АВТОДРОМА

«TIME ATTACK 2015»

ООО «КУЗБАССКИЙ АВТОДРОМ»

г. ТОПКИ

2015 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Участник соревнований имеет право потребовать перевода своего автомобиля в любой класс на свое усмотрение за исключением понижения класса.

- ДЕЛЕНИЕ НА КЛАССЫ

Деление на классы производится согласно следующих данных:

Класс «Первый»

Допускаются легковые автомобили с любым типом привода, в стандартной/заводской комплектации соответствующие установленному коэффициенту удельной мощности, рассчитывающемуся из соотношения снаряжённой массы автомобиля по заводским каталогам к мощности двигателя (кг / л.с.): до 8,5 кг/лс

Разрешается:

-Использование тормозного механизма, выпускаемого серийно в рамках марки автомобиля;

-Установка блокировки дифференциала выпускаемых фабрично для данной модели КПП;

-Замена внешних элементов кузовных деталей (аэродинамические обвесы, спойлер, оптика и т.п.);

-Установка фильтра пониженного сопротивления воздуха;

-Использование радиатора увеличенного сечения при условии его фабричного изготовления. - Место расположения радиатора – под капотом автомобиля;

-Установка нестандартной системы выпуска, включая все ее элементы (выпускная система должна выводить отработанные газы за пределы кузова автомобиля в задней его части)

-Блок управления двигателем свободный;

-Установка стоек, позволяющих производить ручную или электронную регулировку клиренса автомобиля и усилия демпфирования гидравлики амортизатора;

- Установка регулируемых опор и рычагов подвески;

- Установка нестандартных пружин;

Запрещается:

- Изменения от стандартной конструкции / комплектации завода изготовителя, в конструкции ДВС;

- Система наддува (турбо или компрессор), установленная вне рамок производителя.

- Демонтаж обшивки салона, сидений;

- Установка разрезных шестерней, распред. валов,

- Установка многодроссельной системы впуска, увеличенный впускной ресивер;

- Использование кулачковых КПП;

- Двигатель, несоответствующий рамкам производителя данной марки автомобиля;

Шины: разрешается использование любых сертефицированных для дорог общего пользования  шин с индексом износостойкости (TREAD WEAR)  не ниже 140. Индекс TW указан на боковине покрышки.

Кузов: допускается установка нестандартного капота при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук, нестандартных передних крыльев из композитных материалов, переднего и заднего бампера, порогов. Крышка багажника, двери, задние крылья, крыша заводские для данной модели автомобиля. Запрещается удаление передних фар и задних фонарей. Допускается замена одной из передних фар на корпус из композитных материалов для подвода холодного воздуха в систему впуска.

Салон: запрещается демонтаж салона и его элементов. Разрешается замена передних сидений на сиденья спортивного типа. Допускается установка болтового каркаса безопасности при условии его фабричного изготовления для данной модели автомобиля. Ремни безопасности серийные для данной модели, либо спортивного типа с не менее тремя точками крепления.

Класс «Второй»

Допускаются легковые автомобили с любым типом привода, в стандартной/заводской комплектации соответствующие установленному коэффициенту удельной мощности, рассчитывающемуся из соотношения снаряжённой массы автомобиля по заводским каталогам к мощности двигателя (кг / л.с.):

Для атмосферных или роторных двигателей  от 8,5 до 5,8 кг/лс;

Для турбо, компрессорных двигателей  от 8,5 до 7. кг/лс

Силовой агрегат и трансмиссия: Двигатель серийный для данной марки автомобиля. Допускается установка нестандартной ГБЦ, разрезных шестерней, распред. валов, многодроссельной системы впуска, нестандартной системы выпуска, включая все ее элементы (выпускная система должна выводить отработанные газы за пределы кузова автомобиля в задней его части). Блок управления двигателем свободный. Допускается установка КПП, выпускаемая серийно для данной марки автомобиля. Использование кулачковых КПП запрещено. Допускается установка нестандартных блокировок дифференциала, выпускаемых фабрично для данной модели КПП. Допускается использование радиатора увеличенного сечения при условии его фабричного изготовления. Место расположения радиатора – под капотом автомобиля.

Топливная система: топливный бак, магистрали, рейка заводские для данной модели двигателя. Применяемое топливо – бензин. Производитель топлива, равно как и октановое число применяемого топлива – свободные. Запрещается применение лигроина, толуола, эфирно-спиртовых смесей, нитрометана и его производных, а также синдикатирующих присадок и промоуторов горения.

Тормозная система: допускается использование тормозного механизма, выпускаемого серийно для данной марки автомобиля. Тормозные диски и колодки свободные при условии фабричного изготовления. Допускается установка армированных тормозных шлангов.

Шины: разрешается использование любых гражданских шин с treadwear не ниже 140.

Кузов: допускается установка нестандартного капота при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук, нестандартных передних крыльев из композитных материалов, переднего и заднего бампера, порогов. Крышка багажника, двери, задние крылья, крыша заводские для данной модели автомобиля. Запрещается удаление передних фар и задних фонарей. Допускается замена одной из передних фар на корпус из композитных материалов для подвода холодного воздуха в систему впуска.

Салон: запрещается демонтаж салона и его элементов. Разрешается замена передних сидений на сиденья спортивного типа. Допускается установка болтового каркаса безопасности при условии его фабричного изготовления для данной модели автомобиля. Ремни безопасности серийные для данной модели, либо спортивного типа с не менее тремя точками крепления.

Класс «Третий»

Допускаются легковые автомобили с приводом на одну ось типом привода, в стандартной/заводской комплектации соответствующие установленному коэффициенту удельной мощности, рассчитывающемуся из соотношения снаряжённой массы автомобиля по заводским каталогам к мощности двигателя (кг / л.с.):

Для атмосферных  5,8 до 5. кг/лс;

турбо, компрессорным или роторным двигателем 7 до 5. кг/лс.

Силовой агрегат и трансмиссия: Двигатель серийный для данной марки автомобиля. Допускается установка нестандартной ГБЦ, разрезных шестерней, распред. валов, нестандартной системы выпуска, включая все ее элементы (выпускная система должна выводить отработанные газы за пределы кузова автомобиля в задней его части). Блок управления двигателем свободный. Турбонагнетатель стандартный для данной модели. Допускается установка КПП, выпускаемая серийно для данной марки автомобиля. Использование кулачковых КПП запрещено. Допускается установка нестандартных блокировок дифференциала, выпускаемых фабрично для данной модели КПП или редуктора. Допускается использование радиатора увеличенного сечения при условии его фабричного изготовления. Место расположения радиатора – под капотом автомобиля.

Топливная система: Допускается использование спортивного топливного бака при условии отделения его от салона несгораемой герметичной перегородкой. Топливные магистрали свободные при условии фабричного изготовления. При установке внешних топливных насосов обязательно использование системы пожаротушения. Прокладка топливных магистралей через салон автомобиля запрещена. Топливная рейка свободная при условии фабричного производства. Применяемое топливо – бензин. Производитель топлива, равно как и октановое число применяемого топлива – свободные. Запрещается применение лигроина, толуола, эфирно-спиртовых смесей, нитрометана и его производных, а так же синдикатирующих присадок и промоуторов горения.

Тормозная система: допускается использование тормозного механизма, выпускаемого серийно для данной марки автомобиля, либо нестандартного механизма при условии его фабричного изготовления. Тормозные диски и колодки свободные при условии фабричного изготовления. Допускается установка армированных тормозных шлангов.

Шины: разрешается использование любых гражданских шин с treadwear не ниже 140.

Для автомобилей с атмосферным двигателем:

Кузов:допускается установка капота из композитных материалов при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук, нестандартных передних крыльев из композитных материалов, переднего и заднего бампера, порогов. Крышка багажника может быть исполнена из композитных материалов при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук. Допускается использование дверей из композитных материалов, при этом автомобиль должен быть оборудован болтовым каркасом безопасности с боковой защитой водителя. Задние крылья, крыша заводские для данной модели автомобиля, при этом допускается установка дополнительных расширений из композитных материалов. Запрещается удаление передних фар и задних фонарей. Допускается замена одной из передних фар на корпус из композитных материалов для подвода холодного воздуха в систему впуска.

Салон: демонтаж салона и его элементов разрешен. Запрещается демонтировать панель приборов и центральную консоль. Разрешается замена передних сидений на сиденья спортивного типа. Допускается установка болтового каркаса безопасности при условии его фабричного изготовления для данной модели автомобиля. Ремни безопасности серийные для данной модели, либо спортивного типа с не менее тремя точками крепления.

Для автомобилей с турбо, компрессорным двигателем или роторным двигателем:

Кузов: допускается установка нестандартного капота при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук, нестандартных передних крыльев из композитных материалов, переднего и заднего бампера, порогов. Крышка багажника, двери, задние крылья, крыша заводские для данной модели автомобиля. Запрещается удаление передних фар и задних фонарей. Допускается замена одной из передних фар на корпус из композитных материалов для подвода холодного воздуха в систему впуска.

Салон: запрещается демонтаж салона и его элементов. Разрешается замена передних сидений на сиденья спортивного типа. Допускается установка болтового каркаса безопасности при условии его фабричного изготовления для данной модели автомобиля. Ремни безопасности серийные для данной модели, либо спортивного типа с не менее тремя точками крепления.

Класс «Четвертый» Допускаются автомобили с турбонаддувом или компрессором и рабочим объемом двигателя до 3,6 литра, а также автомобили с атмосферным двигателем рабочего объема больше 3.0 литров. Поправочный коэффициент на роторный двигатель 1,6.

Силовой агрегат и трансмиссия: Двигатель серийный для данной марки автомобиля. Допускается установка нестандартной ГБЦ, разрезных шестерней, распред. валов, нестандартной системы выпуска, включая все ее элементы (выпускная система должна выводить отработанные газы за пределы кузова автомобиля в задней его части). Блок управления двигателем свободный. Турбонагнетатель серийный для данной модели автомобиля. Допускается установка КПП, выпускаемая серийно для данной марки автомобиля. Использование кулачковых КПП запрещено. Допускается установка нестандартных блокировок дифференциала, выпускаемых фабрично для данной модели КПП или редуктора. Допускается использование радиатора увеличенного сечения при условии его фабричного изготовления. Место расположения радиатора – под капотом автомобиля.

Топливная система: топливный бак, магистрали, рейка заводские для данной модели двигателя. Применяемое топливо – бензин. Производитель топлива, равно как и октановое число применяемого топлива – свободные. Запрещается применение лигроина, толуола, эфирно-спиртовых смесей, нитрометана и его производных, а также синдикатирующих присадок и промоуторов горения.

Тормозная система: допускается использование тормозного механизма, выпускаемого серийно для данной марки автомобиля. Тормозные диски и колодки свободные при условии фабричного изготовления. Допускается установка армированных тормозных шлангов.

Шины: разрешается использование любых гражданских шин с treadwear не ниже 140.

Кузов: допускается установка капота из композитных материалов при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук, нестандартных передних крыльев из композитных материалов, переднего и заднего бампера, порогов. Крышка багажника может быть исполнена из композитных материалов при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук. Двери, задние крылья, крыша заводские для данной модели автомобиля. Запрещается удаление передних фар и задних фонарей. Допускается замена одной из передних фар на корпус из композитных материалов для подвода холодного воздуха в систему впуска.

Салон: запрещается демонтаж салона и его элементов. Разрешается замена передних сидений на сиденья спортивного типа. Допускается установка болтового каркаса безопасности при условии его фабричного изготовления для данной модели автомобиля. Ремни безопасности серийные для данной модели, либо спортивного типа с не менее тремя точками крепления.

Класс «Пятый» Допускаются автомобили без ограничения по типу привода и объему двигателя.

Силовой агрегат и трансмиссия: Двигатель серийный для данной марки автомобиля. Допускается установка нестандартной ГБЦ, разрезных шестерней, распред. валов, многодроссельной системы впуска, нестандартной системы выпуска, включая все ее элементы (выпускная система должна выводить отработанные газы за пределы кузова автомобиля). Блок управления двигателем свободный. Турбонагнетатель свободный. Трансмиссия свободная. Допускается установка нестандартных блокировок дифференциала, выпускаемых фабрично для данной модели КПП. Допускается использование радиатора увеличенного сечения при условии его фабричного изготовления. Место расположения радиатора – под капотом автомобиля.

Топливная система: Допускается использование спортивного топливного бака при условии отделения его от салона несгораемой герметичной перегородкой. Топливные магистрали свободные при условии фабричного изготовления. Прокладка топливных магистралей через салон автомобиля запрещена. Топливная рейка свободная при условии фабричного производства. Применяемое топливо – бензин. Производитель топлива, равно как и октановое число применяемого топлива – свободные. Запрещается применение лигроина, толуола, эфирно-спиртовых смесей, нитрометана и его производных, а также синдикатирующих присадок и промоуторов горения.

Тормозная система: допускается использование тормозного механизма, выпускаемого серийно для данной марки автомобиля, либо нестандартного механизма при условии его фабричного изготовления. Тормозные диски и колодки свободные при условии фабричного изготовления. Допускается установка армированных тормозных шлангов.

Шины: разрешается использование любых гражданских шин, а также полусликов. Решение спорных вопросов о допуске тех или иных шин принимается техническим комиссаром.

Кузов: допускается установка капота из композитных материалов при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук, нестандартных передних и задних крыльев из композитных материалов, переднего и заднего бампера, порогов. Крышка багажника может быть исполнена из композитных материалов при условии крепления дополнительными замками в количестве не менее двух штук. Крыша заводская для данной модели автомобиля. Запрещается удаление передних фар и задних фонарей. Допускается замена одной из передних фар на корпус из композитных материалов для подвода холодного воздуха в систему впуска. Допускается замена дверей на нестандартные из композитных материалов, при условии установленного вварного каркаса безопасности, либо болтового с продольной боковой защитой («сайдбар»). Запрещается удаление водительской дверной обшивки (дверной карты) при отсутствии вварного каркаса безопаснсти, либо болтового с продольной боковой защитой («сайдбар»).

Салон: демонтаж салона и его элементов разрешен. Запрещается демонтировать панель приборов и центральную консоль. Разрешается замена передних сидений на сиденья спортивного типа. Допускается установка болтового каркаса безопасности при условии его фабричного изготовления для данной модели автомобиля. Допускается установка вварного каркаса безопасности. Ремни безопасности серийные для данной модели, либо спортивного типа с не менее тремя точками крепления.

- ДОПОЛНЕНИЯ:

Для всех классов запрещено:

- во всех классах запрещается использование закиси азота

- во всех классах, кроме «Пятый», запрещается участие автомобилей, подготовленных по российским или международным автоспортивным требованиям.

-вварной каркас безопасности запрещен во всех классах кроме класса «Пятый».

Окончательное решение по принадлежности автомобиля к заявленному классу определяет технический комиссар и/или руководитель гонки.