Описание фигур для вождения на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» на примере автобуса ЛиАЗ 5292

1. «КРУГ» - две концентрические окружности, обозначенные стойками, расстояние между которыми составляет 1,5 – 2,0 м. Окружности образуют проезжую часть, въезд в которую осуществляется через ворота внешней окружности.

Упражнения:

- проезд передним ходом осуществляется по часовой стрелке;

Участник должен въехать через ворота на проезжую часть фигуры и, описав полный круг, выехать, не задев стойки. За каждое задевание стоек участнику начисляются штрафные очки. Упражнение считается законченным, если автомобиль полностью вышел из ворот, в противном случае участнику засчитывается невыполнение упражнение	Упражнение должно обслуживаться 2-3 судьями, иначе задевания стоек могут остаться незамеченными.

Размеры фигуры:

радиус наружной окружности  Rно = 1,07 R;

радиус внутренней окружности Rво = 0.97 (R – К);

ширина ворот Шв = Rно – Rво,

где R – наружный, габаритный радиус поворота автомобиля (для автобуса ЛиАЗ – 5292 – 11,5 м);

К – ширина коридора, образуемая автомобилем при повороте (для автобуса ЛиАЗ – 5292 – 6,7м);

Размеры для автобуса ЛиАЗ – 5292:

Rно = 12,3 м;

Rво = 4,66 м;

Шв = 7,64 м

2. «БОКС» - прямоугольник, ограниченный стойками с трех сторон и с открытой стороной по ширине автомобиля, обозначенной на поверхности площадки линией шириной   10 см.

Упражнения:

- въезд передним ходом;

- въезд задним ходом;

Участник должен передним и задним ходом въехать в «бокс» не задев стоек. За каждое задевание стоек участнику начисляются штрафные очки. Невыполнением упражнения считается, когда хотя бы одна деталь автомобиля проецируется на линию или выходит  за нее, кроме зеркал заднего вида.

Размеры фигуры:

Глубина «бокса» ГБ = Д+15 см.

Ширина «бокса» ШБ = Ш+40 см.

Размеры для автобуса ЛиАЗ – 5292:

ГБ = 12,14 м;

ШБ = 2,9 м;

Где Д – длина автомобиля (для автобуса ЛиАЗ – 5292 – 11,99м)

Ш – ширина автомобиля (для автобуса ЛиАЗ – 5292 – 2,5м)

3. «ТОННЕЛЬНЫЕ ВОРОТА» - двое ворот, установленных на расстоянии друг от друга. Ширину ворот обозначают консольными горизонтальными ограничителями, установленными на стойках на высоте наибольшей габаритной ширины автомобиля. Для контроля размеров проезда ширина ворот обозначается на поверхности площадки метками, являющимися проекциями концов ограничителей. Подпятники стоек очерчиваются краской, чтобы судья мог поставить их на место после задевания. После установки ограничителей на место, необходимо провести контроль ширины проезда с помощью шаблона. Упражнение обслуживают двое судей, находящихся с двух сторон фигуры.

Участник должен передним ходом проехать двое ворот, не задев ограничителей. За задевание одного ограничителя начисляются штрафные очки, а при задевании двух упражнение считается невыполненным.

Размеры фигуры:

Ширина «ворот» Шв = Ш + 20 см

Расстояние между воротами равно Б – база автомобиля, где Ш – ширина автомобиля

Шв =  2,7 м (ЛиАЗ-5292)

База автобуса ЛиАЗ – 5292 = 5,96 м;

4. «ЗМЕЙКА» - пять стоек, установленных по прямой линии с одинаковыми интервалами, образующими четыре проезда.

Упражнения:

- проезд передним ходом;

Участник должен проехать последовательно все четыре проезда, полностью выехав из створа последнего проезда. Если в плане трассы не показано, с какой стороны надо въезжать в первый проезд, участник решает это самостоятельно.		За задевание стоек и пропуск одного проезда начисляются штрафные очки. Невыполнением упражнения считается пропуск более одного проезда.

Размеры фигуры:

Расстояние между стойками Дз = КД,

Где Д – длина автомобиля

К – коэффициент (1,4)

Размеры  для автобуса ЛиАЗ – 5292:

Дз =  16,78 м.

5. «КОЛЕЯ» - две пары ограничителей в виде брусков, образующих проезд для колес одной стороны автомобиля.

Участник должен передним ходом провести переднее и заднее колеса правой стороны автомобиля между брусками, не задев их.

При разметке фигуры на площадке наносятся краской контуры основания брусков так, чтобы при установке брусков краска была не видна, но показывалась при их малейшем сдвиге. После задевания брусков, необходимо проводить контроль размеров проезда с помощью шаблона. Высота брусков составляет 80 мм.

Если наружные бруски оказались между правыми и левыми колесами и были задеты внутренней стороной правых колес или если бруски были задеты наружной стороной правых колес автомобиля, это считается не уклонением, а ошибкой и наказывается максимальным штрафом, как за невыполнение фигуры.

За задевание каждого бруска начисляются штрафные очки.

Судьям, обслуживающим данное упражнение необходимо соблюдать осторожность, т.к. наезд автомобиля на брусок может вызвать «выстрел» бруска из под колеса.

Размеры фигуры:

- ширина проезда колеи Шпк  = Шш + 15 см

- расстояние между ограничителями равно Д – длине автомобиля, где Шш = ширина профиля шины

Размеры для автобуса ЛиАЗ – 5292:

Шпк  = 0,76 м   Д = 11,99 м

6. «ЭСТАФЕТА» - две стойки, расположенные на расстоянии не менее 20 м одна от другой. От верхнего конца стойки на расстоянии 20 см перпендикулярно ей расположен кронштейн длиной 20 см. Высота расположения кронштейнов стоек равна расстоянию от поверхности площадки до середины левого оконного проема кабины водителя. Эстафетой служит жесткое кольцо сечением 0,5 – 1 см и диаметром 20 см, надетое на кронштейн.

Участник должен снять кольцо с кронштейна первой стойки и повесить его на кронштейн второй стойки без остановки автомобиля.

Кронштейн должен быть шероховатым и горизонтальным. Кольцо перед началом упражнения должно висеть по центру кронштейна. Это место следует обозначить краской и вешать на него кольцо для каждого участника.

Если участник во время выполнения упражнения не снял (не надел) кольцо, уронил его, задел (сбил) стойку, то ему начисляются штрафные очки. Невыполнением считается, если участник при выполнении упражнения остановил автомобиль.

7. «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» - на поверхность площадки наносится хорошо заметной краской линия шириной 10 см, имитирующая край проезжей части подъезда к бордюру посадочной площадки, которая закрывается брусками таким образом, чтобы при касании колеса автомобиля с бруском, она становится видимой. При построении фигуры «Автобусная остановка», линия, обозначающая край проезжей части, в конце проводится под углом 30 градусов к основанию и точка пересечения ее с линией, фиксирующая 20 см зону от бордюра, означает завершение построения фигуры. Участник, двигаясь передним ходом, должен совершить маневр  вправо к посадочной площадке и остановить автомобиль так, чтобы стойка, установленная на линии, обозначающей бордюр посадочной площадки, попала в створ второй двери, а передние и задние колеса автомобиля находились на расстоянии не более 20 см от линии бордюра посадочной площадки. Предварительная остановка в пределах посадочной площадки запрещается.

Если стойка находится не в створе второй двери, а также если переднее или заднее колеса находятся на расстоянии более 20 см от линии, обозначающей бордюр посадочной площадки, то участнику начисляются штрафные очки. Невыполнением упражнения считается, если участник наехал на линию бордюра посадочной площадки или предварительно остановил автомобиль в пределах посадочной площадки до окончания упражнения.

Размеры фигуры:

Дпп = Д + 5 м,

Где Д  - длина автомобиля

Дпп – длина посадочной площадки

Размеры  для автобуса ЛиАЗ – 5292:

Дпп = 16,99 м.

8. «СТОП» - на поверхность площадки перпендикулярно направлению движения автомобиля наносится хорошо заметной краской линия длиной 3 м и шириной 15 см. Участник должен остановить автомобиль, движущийся передним ходом, так, чтобы оба передних колеса имели контакт с линией.

В случае, когда одно из колес находится на границе с линией, проверка контакта колеса с линией проводится тонкой пластиной, положенной на площадку вплотную к этому колесу.

Контакт колеса с линией не обязательно должен быть по всей ширине шины, достаточен контакт любой его точки в любом месте линии «стоп».

При отсутствии контакта с линией хотя бы одного начисляется штраф.  Невыполнением упражнения считается предварительная остановка в пределах 3 м  до линии «стоп».

Это упражнение должно быть в соревнованиях последним. После остановки на линии «стоп» участник не должен отпускать тормозную педаль без разрешения судьи, иначе автомобиль может изменить свое место положения, что может привести к незачету выполнения упражнения.

Временем финиша является пересечение линии «стоп» передней точкой автомобиля, с одновременным  выключением секундомера.

Классификация штрафных баллов по фигурам за допущенные ошибки

в соревнованиях по скоростному маневрированию